## Проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области»

1.1.  п. 1.1.11 Местных нормативов изложить в следующей редакции:

«1.1.11. Городской округ входит в состав Видновско-Подольско-Раменской рекреационно-городской устойчивой системы расселения Московской области. Дифференцированный подход к нормированию значений расчетных показателей 
на территории городского округа применен:

– в отношении объектов с разной частотой обслуживания населения (эпизодическое, периодическое, повседневное);

– в отношении типа территориальной доступности объектов (пешеходная, транспортная).»;

1.2.  п. 1.2.6 Местных нормативов изложить в следующей редакции:

«1.2.6. Минимальный размер земельных участков для индивидуальной жилой застройки или ведения садоводства необходимо принимать 
не менее 600 кв. м, за исключением земельных участков для индивидуальной 
и блокированной жилой застройки в составе кластеров ИЖС и МЖС.

Допускается образование земельных участков площадью 400 кв.м, но не более 20% от общего количества образуемых земельных участков для индивидуальной жилой застройки или ведения садоводства.

Ограничение в 20% не применяется в отношении земельных участков, образуемых в границах территории, в отношении которой заключен договор                        о комплексном развитии территории при условии создания (реконструкции) централизованных сетей водоотведения, обеспечивающих отведение хозяйственно-бытовых стоков и поверхностных (ливневых) стоков с каждого земельного участка, а также принятия застройщиком обязательств осуществить строительство жилых или садовых домов на всех указанных земельных участках в соответствии                           сдокументацией по планировке территории.

В составе кластеров ИЖС и МЖС минимальный размер земельных участков:

- 300 м² для индивидуальной жилой застройки;

- 200 м²  для блокированной жилой застройки.»;

1.3.  п. 1.2.10 Местных нормативов изложить в следующей редакции:

«1.2.10. В населенных пунктах городского округа при новом строительстве и (или) реконструкции жилой застройки необходимо предусматривать размещение объектов обслуживания жилой застройки в объеме не менее:

| Этажность жилой застройки, этажей | Общая площадь нежилых помещений: | Размещение: |
| --- | --- | --- |
| 4-6 | Не менее 6% от площади квартир в квартале | В границах жилого квартала, в том числе - в жилых зданиях, отдельно стоящих зданиях общественного назначения |
| 7-12 | Не менее 6% от площади квартир в квартале | Первые этажи жилых зданий |
| 13 и более | 100% первого этажа | Не допускается размещение жилых помещений в первых этажах |

Нежилые помещения в жилой застройке следует размещать в зависимости                  от функционально-планировочной организации территории вблизи и/или на пересечении наиболее интенсивных пешеходных и транспортных маршрутов, в зданиях, фасады которых выходят на улично-дорожную сеть, и при выполнении санитарно-гигиенических, экологических и противопожарных требований, предъявляемых к данным объектам.

В жилой застройке необходимо предусматривать размещение объектов бытового обслуживания, общественного питания, торговли, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, бизнес-школ и бизнес-инкубаторов, центров дистанционного обучения, инновационных исследовательских и проектных учреждений, объектов предпринимательства в случаях, если их деятельность не требует организации санитарно-защитных зон и не оказывает вредного радиологического, электромагнитного и санитарно-эпидемиологического влияния, с учетом создания условий для проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Высота нежилых 1-х этажей жилых зданий должна быть не менее 4,2 метра.

Требования настоящего пункта в части размещения нежилых помещений                   в первых этажах не распространяются на мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан                                из аварийного жилищного фонда в Московской области» за счет средств бюджета.

Процент остекления, конфигурация, габариты оконных проемов нежилых помещений 1-х этажей должны отличаться и быть больше процента остекления, конфигурации, габаритов оконных проемов жилой части здания.

Входные группы объекта капитального строительства следует предусматривать с уровня земли.

Дворовая территория жилой застройки должна быть предусмотрена непосредственно у каждого жилого дома и включать в себя нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства.

Возможно формирование группы (комплекса) жилых домов, объединенных общей дворовой территорией с обеспечением потребности нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства.»;

1.4. строку 3 таблицы 4 Местных нормативов изложить в следующей редакции:

| 3 | Объекты физической культуры и спорта | Спортивные площадки Физкультурно-оздоровительные комплексы общей площадью до 5000 кв. м, плоскостные сооружения | Физкультурно-оздоровительные комплексы общей площадью более 5000 кв. м, стадионы, дворцы спорта, футбольное поле |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.5. строку 7 таблицы 4 Местных нормативов изложить в следующей редакции:

| 7 | Объекты здравоохранения | Аптечные учреждения, амбулаторно-поликлинические организации, диспансеры, медицинские центры | Аптечные учреждения | Больничные организации, в т.ч. больница, специализированная больница, госпиталь, медико-санитарная часть, дом сестринского ухода, хоспис, амбулаторно-поликлинические организации, диспансеры, медицинские центры, организации скорой медицинской помощи, организации переливания крови; организации охраны материнства и детства, в т.ч. родильный дом, женская консультация, дом ребенка, санаторно-курортные организации, организации здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.6. строку 8 таблицы 4 Местных нормативов изложить в следующей редакции:

| 8 | Объекты образования | Дошкольные образовательные организации | Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации | Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.7. строку 11 таблицы 4 Местных нормативов изложить в следующей редакции:

| 11 | Объекты культуры | Учреждения клубного типа, культурно-досуговые центры, клубы, библиотеки, встроенные в здания различного назначения, размещаемые в жилом квартале, либо отдельно стоящие общей площадью до 5000 кв. м включительно | Театры и студии, музеи, музеи-усадьбы, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки, религиозно-культовые объекты, учреждения клубного типа, культурно-досуговые центры, клубы, библиотеки отдельно стоящие общей площадью более 5000 кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.8. таблицу 4 Местных нормативов дополнить строкой 15 следующего содержания:

| 15 | Для территорий, в границах которых предусматривается строительство индивидуальных жилых домов и садовых домов | Земельные участки и объекты общего назначения Земельные участки и объекты, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.9.  п. 1.9.3 Местных нормативов изложить в следующей редакции:

«1.9.3. Обеспеченность расчетного населения в местах для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета 
не менее – 30 автомобилей на 1000 человек расчетного населения, размещение 
мест для временного хранения легковых автомобилей предусматривается в границах жилого района при дальности пешеходной доступности не более 800 м.»;

1.10. абзац первый п.1.9.4 Местных нормативов изложить в следующей редакции:

«1.9.4. Допускается снижать потребность в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта на территориях, расположенных вблизи существующих станций железнодорожного транспорта:

- на 15% при наличии/обустройстве пешеходных коммуникаций (тротуары, аллеи, дорожки, обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные, в том числе обособленные от проезжей части и обустроенные с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения) 
при пешеходной доступности от жилого дома до ближайшего входа на станцию 
- не более 800 м;

- на 10 % - при наличии остановок наземного пассажирского транспорта 
в пешеходной доступности не более 500 метров от жилого дома, при этом время 
в пути от остановки до указанных станций на наземном пассажирском транспорте составляет не более 10 минут, расстояние - не более 5 км.»;

1.11. п. 1.9.5 Местных нормативов дополнить абзацем следующего содержания:

«Общая потребность расчетного населения в местах постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта для населения кластеров 
ИЖС и расчетного населения застройки блокированными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами в составе кластеров МЖС не нормируется 
с учетом положений п. 5.6 раздела 5 НГП МО. Для территорий индивидуальной жилой застройки или ведения садоводства места временного хранения автомобилей следует размещать вдоль проезжей части с устройством карманов для стоянки транспортных средств из расчета: 1 машино-место на 5 земельных участков (размер индивидуальных земельных участков – 400 - 1000 кв.м.), 1 машино-место 
на 10 земельных участков (размер индивидуальных земельных участков - 
1000-2000 кв.м.), 1 машино-место на 20 земельных участков (размер индивидуальных земельных участков - свыше 2000 кв. м). Необходимо предусмотреть организацию стоянки автомобилей и кратковременной остановки транспорта для посадки и высадки пассажиров на территории рядом с въездом 
на территорию ИЖС в размере 5 машино-мест, в том числе для школьного автобуса 
или спецтехники -  1 машино-место.»;

1.12. п. 1.9.6 Местных нормативов дополнить абзацами следующего содержания:

«При застройке индивидуальными жилыми и блокированными жилыми домами, в том числе при застройке кластеров ИЖС и МЖС, вся необходимая территория для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта должна отводиться в пределах земельного участка. Места для временного хранения автотранспорта в этих случаях рекомендуется также размещать в пределах земельного участка.

Расстояние пешеходных подходов от приобъектных стоянок 
для паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.»;

1.13. п. 1.9.7 Местных нормативов дополнить абзацем следующего содержания:

«Пешеходные коммуникации населенного пункта, кластера ИЖС должны образовывать единую непрерывную систему. Ширину пешеходных коммуникаций следует предусматривать не менее 2 метров с обеспечением беспрепятственного 
и удобного пропуска пешеходных потоков, включая маломобильные группы населения.»;

1.14. п. 1.9.10 Местных нормативов дополнить абзацем следующего содержания:

«Количество мест для хранения автомобилей (парковочных мест) 
для помещений нежилого назначения в зданиях, не являющихся торговыми 
и торгово-развлекательными комплексами, следует принимать в зависимости 
от функции таких помещений в соответствии с приложением № 10 НГП МО, 
а при отсутствии конкретной функции - из расчета 1 место на 50 кв. м площади таких помещений.»;

1.15. абзац второй п. 1.16.1 Местных нормативов изложить в следующей редакции:

«- 50 - процентную - для застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами;»;

1.16. абзац первый п. 3.2.5 Местных нормативов изложить в следующей редакции:

«3.2.5. При расчете коэффициента застройки и плотности застройки квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются площади земельных участков, на которых размещаются индивидуальные жилые дома и (или) объекты капитального строительства нежилого назначения (в т.ч. образования, здравоохранения, культуры и иного назначения), если суммарная площадь таких земельных участков составляет более 25 % площади квартала.».

2.  Муниципальному автономному учреждению «Медиацентр» опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Администрация Городского округа Подольск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                          на первого заместителя Главы Городского округа Подольск Кравцова В.И.